附件1

麒麟山公园电动观光车采购技术和服务要求

（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 需求描述 | 技术参数要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ★长*宽*高(mm) | 5020*1490*2080（允许偏差±30） | 若需要，收货时提供国家认可的第三方机构出具的型式试验报告复印件并加盖公章 |
| 制动距离(m) | ≤6(v=20km/h) |  |
| ★轴距(mm) | 2680（允许偏差±30） |  |
| 最大运行速度(Km/h) | ≤30 |  |
| 最小外侧转弯半径(m) | 4.5（±1%） |  |
| 最小离地间隙（mm） | 120（±1%） |  |
| 额定乘员 | 11人（含驾驶员） |  |
| 设计最大爬坡度（％） | 15 |  |
| 满载续驶里程 | 80-100公里（常温、平路） |  |
| 充电时间 | 6-8小时（放电率为80%） |  |
| 前挡 | 钢化双层夹胶玻璃 |  |
| 车身支架 | 航空合金材料车身支架 |  |
| ★顶蓬 | 双层防高温ABS豪华汽车内饰板，顶棚折叠式拉手 |  |
| 座椅及地板 | 豪华皮革软包连体式、纳米防滑地板革 |  |
| 仪表台 | 玻璃钢成型高精度仪表台、电压表电流表车速里程表组合开关等 |  |
| 后视镜 | 手动型内置铝合金支架后视镜、右侧可选大巴后视镜 |  |
| 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |  |
| 音响 | 包括收放机、原装立体声重低音扬声器 |  |
| 底盘构造 | 微型汽车底盘优化、高强度焊接结构、深磷化电泳烤漆防锈处理 |  |
| 传动系统 | 变速箱传动轴传动后桥直驱自动挡 |  |
| 制动系统 | 前碟后鼓真空液压制动刹车系统带电子真空助力、驻车制动装置、电制动具有防溜坡功能 |  |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能、转向助力 |  |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震 |  |
| ★轮胎 | 165R12C，6PR真空子午线4J*12铝圈 |  |
| ★电机 | 永磁同步电机，额定功率≥15kw |  |
| ★电控 | 选用72V/550A |  |
| ★充电机 | 选用全项保护智能化车载充电机 |  |
| ▲电池 | 电池类型：磷酸铁锂，73.6V/201AH，质保三年 |  |
| ★电池 | 电池防护等级≥IP67 |  |
|  | 电池单体容量：按照GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》进行测试，循环500次后电池容量保持≥90% |  |
|  | 电池检验项目：单体：过放电、过充电、短路、跌落、加热、挤压、海水浸泡、温度循环、低气压 模块：过放电、过充电、短路、跌落、加热、挤压、海水浸泡、温度循环、低气压 检验结果符合GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求 |  |
| ★车载智能终端 | 具备远程故障监控、故障诊断、车辆定位、车辆轨迹回放、里程和能耗数据提取等功能。 |  |
| 车辆将严格按询价文件承诺（响应）验收,若实车与询价文件承诺（响应）不符,后期采购方有权拒绝接收车辆,并追究违约单位相关法律责任。 |  |  |